Anexo 3-A: Formulario de recogida de muestras

Formulario de muestreo de polvo con plomo en la obra usando un paño

Nombre del técnico de muestreo:

Nombre del propietario de la vivienda:

Dirección de la propiedad:		Apartamento N°

| Número de la muestra | Habitación y ubicación (nombre de la habitación usado por el propietario) | Tipo de superficie* (encierre una en un círculo) | Dimensiones del área de la muestra (pulgadas x pulgadas) | Área (pie2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |

* Tipos de superficie PS = Piso; AV = Antepecho de ventana; CV = Canal de ventana

Número total de muestras en esta página: _____

Anexo 3-B: Formulario de recogida de muestras completado

Formulario de muestreo de polvo con plomo en la obra usando un paño

Nombre del técnico de muestreo: ___Jane White_________________________________

Nombre del propietario de la vivienda: ___Familia Smith _________________________________

Dirección de la propiedad: 78 East Main St., Hammond, IN 89898_  Apartamento N°: __25__

| Número de muestra | Habitación y ubicación (nombre de la habitación usado por el propietario) | Tipo de superficie* (encierre una en un círculo) | Dimensiones del área de la muestra (pulgadas x pulgadas) | Área (pie2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98-1 | Dormitorio grande de arriba – cerca del vano de la puerta | PS AV CV | 115/8” x 121/8” | .979 |
| 98-2 | Dormitorio grande de arriba – ventana seleccionada en la habitación, en el lado oeste de la habitación | PS AV CV | 2315/16” x 27/8” | .478 |
| 98-3 | Dormitorio pequeño de arriba – en el centro de la habitación | PS AV CV | 1113/16” x 121/2” | 1.025 |
| 98-4 | Dormitorio pequeño de arriba – única ventana en la habitación | PS AV CV | 241/8” x 31/4” | .544 |
| 98-5 | Cocina – cerca de la estufa | PS AV CV | 113/4” x 113/8” | .928 |
| 98-6 | Cocina – por encima del fregadero | PS AV CV | 239/16” x 3” | .491 |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |
|  |  | PS AV CV |  |  |

* Tipos de superficie PS = Piso; AV = Antepecho de ventana; CV = Canal de ventana

Número total de muestras en esta página: __6___

Anexo 3-C: Hoja de trabajo para efectuar cálculos matemáticos de fracciones a decimales

Al anotar el área de muestreo en el formulario de recogida de muestras de polvo con plomo usando un paño, tal vez necesite efectuar una o ambas conversiones siguientes: conversión de fracciones en decimales y conversión de pulgadas cuadradas en pies cuadrados. Para facilitar los cálculos matemáticos, las fracciones deben convertirse siempre primero en decimales. Consulte la siguiente tabla de conversiones comunes para recibir asistencia.

- Conversión de fracciones en decimales: Tabla de conversiones comunes

| Fracción | Decimal |
| --- | --- |
| 1/4 | 0.250 |
| 2/4 | 0.500 |
| 3/4 | 0.750 |
| 1/3 | 0.333 |
| 2/3 | 0.667 |
| 1/2 | 0.500 |

| Fracción | Decimal |
| --- | --- |
| 1/8 | 0.125 |
| 2/8 | 0.250 |
| 3/8 | 0.375 |
| 4/8 | 0.500 |
| 5/8 | 0.625 |
| 6/8 | 0.750 |
| 7/8 | 0.875 |

- Conversión de pulgadas cuadradas en pies cuadrados (pie2)

Si el área donde se tomó la muestra no era un pie cuadrado, tendrá que convertirla a esta dimensión. Un pie es igual a 12 pulgadas, y 1 pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas

- Anote el área de la muestra en pulgadas (pulg) en vez de en pies (pie).

- Convierta el área de muestreo a pulgadas cuadradas (pulg2). Redondee el número a un máximo de tres lugares decimales.

- Divida las pulgadas cuadradas por 144 para obtener pies cuadrados (pie2) Redondee el número a un máximo de tres lugares decimales.

| - Las dimensiones del área de la muestra son en pulgadas (pulg) | - Longitud: _____ pulg Ancho:_____ pulg |
| --- | --- |
| - Multiplique la longitud por el ancho para calcular el área en pulgadas cuadradas (pulg²) | - _____ pulg × _____ pulg = _____ pulg² |
| - Divida el área en pulgadas cuadradas (pulg²) por 144 para calcular el área en pies cuadrados (pie²) | - _____ pulg² ÷ 144 = _____ pie² |

- Ejemplo: Convierta un área que mide 20 ½ pulgadas de largo y 5 ¼ pulgadas de ancho a pies cuadrados.

- Convierta fracciones en decimales:	20 ½ pulg → 20.50 pulg  5 ¼ pulg → 5.250 pulg

- Calcule el área en pulgadas cuadradas:	20.500 pulg × 5.250 pulg = 107.625 pulg²

- Calcule el área en pies cuadrados:	107.625 pulg² ÷ 144 = 0.747 pies²

# Anexo 3-D: Lista de comprobación de muestras de polvo con plomo de la EPA usando un paño

Éstos son los pasos que hay que efectuar para tomar una muestra de polvo con plomo usando un paño. Cuando recoja muestras de polvo, debe seguir cada uno de estos pasos. Nota: El procedimiento para muestrear pisos es diferente que el procedimiento para muestrear antepechos y canales de ventanas.

| Paso | Criterios | √ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Póngase cubrezapatos desechables y establezca el área de muestra |  |
|  | - Limpie la plantilla y deseche el paño debidamente. |  |
|  | - Pegue la plantilla con cinta adhesiva; o establezca el área de muestreo usando cinta adhesiva |  |
| 2. | Prepare los tubos |  |
|  | - Etiquete el tubo con un número de identificación |  |
|  | - Anote el número de identificación en los formularios de recogida de muestras y de cadena de custodia. |  |
|  | - Desenrosque parcialmente la tapa del tubo y ponga el tubo cerca del área donde se vaya a llevar a cabo el muestreo |  |
| 3. | Póngase guantes limpios |  |
| 4. | Limpie el área de muestreo con un paño y ponga el paño en el tubo centrífugo. |  |
| 4a. | Primera pasada (pisos): |  |
|  | - Haga fuerza sobre el paño hacia abajo |  |
|  | - Efectúe movimientos superpuestos en “S” sobre la superficie de la muestra mientras se mueve de uno a otro lado |  |
|  | - No se salga del límite externo de la cinta adhesiva o de la plantilla |  |
| 4b. | Segunda pasada (pisos): |  |
|  | - Doble el paño por la mitad, manteniendo el polvo dentro, y haga fuerza hacia abajo sobre el paño |  |
|  | - Efectúe movimientos superpuestos en “S” de arriba hacia abajo. |  |
|  | - No se salga del límite externo de la cinta adhesiva o de la plantilla |  |
| 4c. | Tercera pasada (pisos): |  |
|  | - Doble el paño por la mitad, manteniendo el polvo dentro, y haga fuerza hacia abajo sobre el paño |  |
|  | - Repita el procedimiento de limpieza con un paño una vez más (concentrándose en las esquinas) |  |
|  | - No se salga del límite externo de la cinta adhesiva o de la plantilla |  |
|  | - Vuelva a doblar el paño, manteniendo todo el polvo dentro del paño |  |
|  | - Ponga el paño en un tubo de muestras |  |
| 4d. | Antepechos y canales de ventanas (lado a lado) |  |
|  | - Mantenga los dedos juntos, limpie la superficie en un sentido y haga fuerza hacia abajo sobre el paño |  |
|  | - Doble el paño por la mitad y repita el procedimiento de limpieza, usando un sentido inverso |  |
|  | - Vuelva a doblar el paño por la mitad y repita el procedimiento de limpieza concentrándose en las esquinas. |  |
|  | - Vuelva a doblar el paño e introdúzcalo en un recipiente de paredes rígidas |  |
|  | - Etiquete el recipiente de paredes rígidas para identificar la muestra |  |
| 5. | Mida el área de la muestra |  |
|  | - Mida el área dentro de la cinta adhesiva, no fuera del límite externo |  |
|  | - Mida con una precisión de 1/8 pulg |  |
| 6. | Anote el área de la muestra |  |
|  | - Calcule el área de la muestra |  |
|  | - Anote las mediciones en el formulario de recogida de muestras |  |
|  | - Rellene el formulario de la cadena de custodia |  |
| 7. | Limpieza |  |
|  | - Limpie la plantilla con un paño nuevo, coloque la plantilla en una bolsa plástica para su almacenamiento y después deseche el paño |  |
|  | - Ponga los guantes, los cubrezapatos usados y la cinta adhesiva de los pisos y ventanas en bolsas de basura |  |
|  | - Revise la ropa y los zapatos (especialmente suelas) antes de salir de la obra |  |
|  | - Lávese la cara y las manos con agua jabonosa templada o paños sanitarios |  |